ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Терек РК-322 - это современная радиостанция, обладающая полнофункциональной клавиатурой и информативным цветным ЖК-дисплеем.

Этот раздел инструкции позволит Вам ознакомиться с правилами безопасного пользования радиостанции

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги.

- Не используйте и не разбирайте зарядное устройство, если оно получило резкий удар, упало или повреждено любым способом.

- Не используйте зарядное устройство с поврежденным или изношенным шнуром питания! При подозрении на повреждение обратитесь в сервисный центр.

- При неуверенности в исправности шнура питания немедленно отключите его от сети!

- Отключите зарядное устройство от розетки перед выполнением любого обслуживания или чистки.

- Не используйте не по назначению!

- Убедитесь, что шнур расположен так, чтобы на него невозможно было наступить, споткнуться или повредить!

- Удлинитель не должен применяться без крайней необходимости. Использование неподходящего удлинителя может привести к пожару и/или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

Все вышеизложенное в равной степени относится к всем продуктам и аксессуарам «Терек». Если у Вас возникли сложности с использованием оборудования, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с Вашим дилером

Используйте только оригинальные аксессуары и гарнитуры «Терек». Использование аксессуаров и гарнитур сторонних производителей может привести к выходу оборудования из строя или его некорректной работе

i

СОДЕРЖАНИЕ

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ	1

Комплект поставки	1

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	2

Установка/Извлечение аккумуляторной батареи	2

Зарядка аккумуляторной батареи	2

Установка антенны	3

Установка поясного держателя	3

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ	4

Описание функций	4

Спецификация	6

ФУНКЦИОНАЛ	10

Режимы работы радиостанции	10

Базовые операции	10

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЮ	11

Шаг частоты (STEP) Menu1	11

Уровень шумоподавителя (SQL-LE)  Menu2	11

Режим экономии аккумуляторной батареи (SAVE)  Menu 3	11

Уровень мощности (TXP)  Menu4	12

Тональный сигнал начала/окончания передачи(Roger)  Menu5	12

Ограничение длительности передачи (TOT)  Menu 6	12

Активация голосом включения передачи (VOX)  Menu 7	13

Широкая/Узкая полоса приема (W/N)  Menu 8	13

Голосовое сопровождение (VOICE)  Menu 9	13

Установка времени оповещения (TOA)  Menu 10	14

Сигнал нажатия клавиатуры (BEEP)  Menu 11	14

Выбор языка (language)  Menu 12	14

Блокировка при занятом канале (BCL)  Menu 13	15

Сканирование (SC-REV)  Menu 14	15

Субтон приема (R-CTC)  Menu15	15

Субтон передачи (T-CTC)---Menu 16	16

Цифровой субтон приема (R-DCS)  Menu 17	16

Цифровой субтон передачи (T-DCS)  Menu 18	16

2 функция второй клавиши (PF2-KEY)  Menu 19	18

1 функция боковой клавиши (PF1-KEY)  Menu 20	18

Режим отображения канал/частота (CH-MDF)  Menu 21	19

Время работы подсветки (ABR)  Menu 22	20

Величина репитерного сдвига частоты (OFFSET)  Menu 23	21

Направления репитерного сдвига частоты (SFT-D)  Menu 24	21

Секундомер (SECOND)  Menu 25	21

Установка имени канала (CHNAME)  Menu 26	22

Запись канала памяти (MEM-CH)  Menu 27	22

Удаление канала памяти (DEL-CH)  Menu 28	23

Сканирование субтонов  Menu 29	23

Приветствие/Уровень заряда (PONMSG)  Menu 30	24

Тоновый замок (SP-MUTE)  Menu 31	24

Активация DTMF посылки (ANI-SW)  Menu 32	25

Установка кода DTMF посылки (ANI-EDIT)  Menu 33	25

Режимы включения DTMF посылки (DTMF-ST)  Menu 34	26

Активация автоматической блокировки (AUTOLOCK)  Menu 35	26

Настройка приоритетного канала (PRICH-SW)  Menu 36;	26

Активация режима ретранслятора (RPT)  Menu 37	27

Режимы работы ретранслятора (RPT-SET)  Menu 38	27

Активация звука в режиме ретранслятора (RPT-SPK)  Menu 39	28

Активация клавиши передачи в режиме ретранслятора (RPT-PTT)  Menu 40	28

Режим сканирования каналов памяти (SCAN-ADD)  Menu 41	29

Выбор тона ретранслятора (ALERT)  Menu 42	29

Установка времени задержки DTMF посылки (PTT-DLY)  Menu 43	29

Установка режима передачи DTMF посылки  (PTT-ID)  Menu 44	30

Установка длительности звонка (RING)  Menu 45	30

Сканирование каналов группы A (SCG-A)  Menu 46	30

Сканирование каналов группы B (SCG-B)  Menu 47	31

Активация тонального сигнала ретранслятора (RPT--TONE)  Menu 48	31

Тип распознавания субтона (SC-QT)  Menu 49	31

Режим субтонального отключения звука Menu 50	32

Установка значения кода вызова (CALLCODE)  Menu51	32

Установка кода скремблера  Menu 52	32

Сброс настроек (RESET)  Menu 53	33

Аккуратно распакуйте радиостанцию. Если при распаковке Вы заметили несоответствие списку, обратитесь в поставщику!

Аксессуары

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Радиостанция Терек РК-322 | 1 |
| Антенна АШ-РК322 | 1 |
| Аккумуляторная батарея АКЛ-РК 322 П | 1 |
| Зарядное устройство ЗУ-РК322 | 1 |
| Поясной держатель | 1 |
| Ручной ремешок | 1 |
| Инструкция | 1 |
| Warranty Card | 1 |

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка/Извлечение аккумуляторной батареи

При установке аккумуляторной батареи, убедитесь, что Вы вставляете аккумулятор параллельно с алюминиевым шасси. Совместите аккумулятор с направляющими на шасси алюминия и сдвиньте вверх, пока не услышите «щелчок». Защелка батарейного отсека находится в нижней части замка батареи.

Выключите радиостанцию перед отсоединением аккумулятора. Сдвиньте защелку батареи в направлении, указанном стрелкой, вниз на расстояние примерно 1-2 сантиметра и извлеките аккумулятор из корпуса радиостанции

Зарядка аккумуляторной батареи

Вставьте радиостанцию в зарядное устройство. Процесс зарядки начат, когда загорается красный светодиод. Зеленый светодиод загорается, указывая, что батарея полностью заряжена.

Установка антенны

Закрепите антенну в разъем на верхней части радиостанции, удерживая антенну за ее основание и поворачивая ее по часовой стрелке до упора.

Установка поясного держателя

Если необходимо, установите зажим возле крышки аккумуляторного отсека, посредством двух винтов, входящих в комплект поставки.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

Описание функций

- Настройка функций диапазонов

- Режим работы дуплекса

- Настройка зон приема и передачи

- Двойной прием

- Цветной дисплей повышенной контрастности

- Радиостанция может выпускаться в различных версиях частотных диапазонов

136-174 & 400-470МГц (RX/TX)

136-174 & 400-480МГц (RX/TX)

136-174 & 450-520МГц (RX/TX)

144-146 & 430-440МГц (RX/TX)

136-174 & 400-520МГц (RX/TX) (Россия)

(RX) FM: 76МГц-108МГц (шаг частоты 100 КГц)

- Дисплей, отображающий работу двух диапазонов одновременно

- Установка направления разноса частот

- Установка величины разноса частот

- Установка шага ввода частоты

- Кросс-бенд ретранслятор

- 999 каналов

- Выходная мощность 10W

- Режим сканирования субтонов

- Функция активация включения передачи голосом

- Назначение функции боковой клавиши	Спецификация

| General |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частотный диапазон | Версии частотных диапазонов для разных регионов: (TX/RX) 136-174МГц & 400-470МГц; 136-174МГц & 400-480МГц 136-174МГц & 450-520МГц; 144-146МГц & 430-440МГц; 136-174МГц & 400-520МГц (Россия) |  |
| Шаг настройки частоты | 5КГц / 6.25КГц / 10КГц / 12.5КГц / 25КГц / 50КГЦ / 100КГЦ |  |
| Количество каналов | 999 |  |
| Виды модуляции | F2D / F3E |  |
| Рабочая температура | от -25°C до +47°C |  |
| Импеданс антенны | 50 Ом |  |
| Рабочее напряжение | 7.4V DC |  |
| Вес в сборе | 286г |  |
| Размеры | 124,5 × 63,8 × 37,3 мм (с регуляторами без антенны) 110(В)*63(Д)*36(Ш) без учета регуляторов и антенны |  |

Отображение идентификатора входящего сигнала

- Установка значения кода вызова

- Функция приоритетного сканирования

- DTMF сигналинг

- Скремблирование (частотная инверсия) - опционально

- Функция SOS

- Секундомер

- Режим экономии аккумуляторной батареи

- Широкая/Узкая полоса приема (12.5КГц/ 25КГц)

- Язык голосового сопровождения

| Приемник | Широкий (W) | Узкий (N) | Передатчик | Широкий(W) | Узкий (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательность по соседнему каналу | ≤65дБ | ≤55дБ | Вид модуляции | 16K F3E | 11K F3E |
| Интермодуляция | ≤60дБ | ≤55дБ | Внеполосное излучение | ≥70дБ | ≥60дБ |
| Подавление паразитных сигналов | ≤70дБ | ≤70дБ | Паразитные излучения | ≥52дБ | ≥52дБ |
| Акустические характеристики | +1~3дБ (0.3~3КГц) | +1~3дБ (0.3~2.55КГц) | Акустические характеристики | +1~3дБ (0.3~3КГц) | +1~3дБ (0.3~2.55КГц) |
| ЧМ помехи и шум | ≥45дБ | ≥40дБ | Максимальная девиация | ± 5КГц | ± 2.5КГц |
| Искажение НЧ тракта | ≤3% |  | Стабильность частоты | ± 2.2х10-6 |  |
| Выходная звуковая мощность | ≤620мВт |  | Искажение НЧ тракта | ≤3% |  |
| Чувствительность | 0.18мкВ (12dB SINAD) |  | Выходная мощность | 10Вт/1Вт (УКВ) 10Вт/1Вт (ДМВ) |  |

Значение символов дисплея.

Антенна	Ручка селектора каналов

Кросс-бенд ретранслятор

Радиоприемник

СубтонCTCSS СубтонDCS

Уровень мощности

QT отключение звука Полоса приемника

Активация голосом

Режим экономии АКБ

Блокировка

Уровень заряда АКБ

Частота радиоприемника Индикатор приоритетного диапазона

Реверсная частота Номер канала

Положительный разнос Отрицательный разнос

Индикатор приоритетного диапазона

Динамик Микрофон

ЖК-дисплей

Клавиши навигации меню Клавиша MENU

Цифровые клавиши

Вкл/Выкл/Регулятор громкости Светодиодный индикатор

Клавиша EXIT      Реверс частоты/Сканирование

Блокировка/Секундомер

ФУНКЦИОНАЛ

PTT1 клавиша

Аксессуарный разъем

Программируемая боковая клавиша

PTT2 клавиша

Базовые операции

Быстрый поиск функций

Нажмите [UP] или [DOWN] для выбора функции или параметра, длинное нажатие [UP] или [DOWN] для быстрого поиска функций.

DTMF сигналинг

Функция реверса частоты

Когда используется данная функция, частоты приема и передачи будут поменяны местами, субтоны CTCSS /DCS тоже будут поменяны местами. Для активации этой функции необходимо  нажмите [*SCAN], затем снова нажмите [*SCAN] для отключения.

Функция скремблирования

Шаг частоты (STEP) - Menu1

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора шага частоты и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Примечание: Радиостанция имеет 7 типов шага частоты: 5KГц, 6.25KГц, 10KГц, 12.5KГц, 25KГц, 50KГц, 100KГц.

Уровень шумоподавителя (SQL-LE) - Menu2

В данной модели радиостанции применен классический пороговый шумоподавитель (SQL). Устанавливая значение уровня срабатывания (открытия) шумоподавителя можно добиться чтобы радиостанция не пропускала не нужный (белый) шум эфира и при этом принимала максимально слабый сигнал.

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора уровня шумоподавителя и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Режим экономии аккумуляторной батареи (SAVE) - Menu 3

Режим экономии аккумуляторной батареи реализован за счет отключения усилителя низкой частоты при нахождении радиостанции в состоянии ожидания длительное время.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЮ

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON(включение)/OFF(выключение) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Уровень мощности (TXP) - Menu4

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора уровня мощности и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

 Радиостанция имеет 2 уровня мощности: высокий/низкий.

Тональный сигнал начала/окончания передачи (Roger) - Menu5

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора момента включения тонального сигнала и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

ƒ В этой модели предусмотрено 4 варианта включения тонального сигнала: при окончании (BOT), при начале (EOT), при окончании и начале (BOTH), выключен (OFF).

Примечание: Радиостанция имеет возможность установки значений уровня “0~9”. При выборе значения “0” шумоподавитель отключен, значения  “1~9" выбираются исходя из условий связи.

Ограничение длительности передачи (TOT) - Menu 6

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора длительности и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

 Радиостанция имеет 60 вариантов интервала времени от 15 сек до 900 сек, шаг – 15 сек.

Активация голосом включения передачи (VOX) - Menu 7

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора чувствительности системы и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Радиостанция имеет 9 уровней чувствительность функции VOX. OFF – функция выключена.

Широкая/Узкая полоса приема (W/N) - Menu 8

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ширины полосы приемника и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

 Радиостанции имеет 2 варианта:

WIDE: широкая полоса (25KГц) и NARR: узкая полоса (12.5KГц)

Голосовое сопровождение (VOICE) - Menu 9

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для вкл/выкл голосового сопровождения и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

 Радиостанция имеет 2 варианта:

ON (включено) / OFF (выключено)

Примечание: Если Вы хотите отключить все системные звуки радиостанции, Вам необходимо выставить положение OFF в Menu 9 и Menu 11.

Примечание:

Устанавливая уровень чувствительностиVOX меняется громкость звука, при котором происходит активация.

Функция не активна в режимах сканирования и радиоприемника.

Установка времени оповещения (TOA) - Menu 10

Функция TOA служит для оповещения пользователя о достижении критического времени передачи TOT.

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора времени и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Эта функция имеет 10 уровней установки – от 1 сек до 10 сек. OFF: выключен.

Сигнал нажатия клавиатуры (BEEP) - Menu 11

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON (включение) / OFF (выключение) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Выбор языка (language) - Menu 12

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора языка и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Блокировка при занятом канале (BCL) - Menu 13

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON (включение) / OFF (выключение) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Примечание: Функция не активна в режиме кросс-бенд ретранслятора.

Сканирование (SC-REV) - Menu 14

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора режима сканирования и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

- TO : режим сканирования наличия несущей частоты, при котором после обнаружения сигнала через 5 сек автоматически продолжится сканирование;

- CO: режим сканирования наличия несущей частоты, при котором сканирование возобновляется через 3 сек после окончания сигнала;

- SE : режим сканирования наличия несущей частоты, при котором сканирование останавливается после нахождения сигнала;

Примечание: Удерживайте клавишу [*SCAN] в течение 2-х сек для начала сканирования.

Субтон приема (R-CTC) - Menu15

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора субтона и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Субтон передачи (T-CTC) - Menu 16

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора субтона и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Цифровой субтон приема (R-DCS) - Menu 17

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора субтона и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Цифровой субтон передачи (T-DCS) - Menu 18

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора субтона и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

| CTCSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67 | 9 | 88.5 | 17 | 114.8 | 25 | 151.4 | 33 | 177.3 | 41 | 203.5 | 49 | 250.3 |
| 2 | 69.3 | 10 | 91.5 | 18 | 118.8 | 26 | 156.7 | 34 | 179.9 | 42 | 206.5 | 50 | 254.1 |
| 3 | 71.5 | 11 | 94.8 | 19 | 123 | 27 | 159.8 | 35 | 183.5 | 43 | 210.7 |  |  |
| 4 | 74.4 | 12 | 97.4 | 20 | 127.3 | 28 | 162.2 | 36 | 186.2 | 44 | 218.1 |  |  |
| 5 | 77 | 13 | 100 | 21 | 131.8 | 29 | 165.5 | 37 | 189.9 | 45 | 225.7 |  |  |
| 6 | 79.7 | 14 | 103.5 | 22 | 136.5 | 30 | 167.9 | 38 | 192.8 | 46 | 229.1 |  |  |
| 7 | 82.5 | 15 | 107.2 | 23 | 141.3 | 31 | 171.3 | 39 | 196.6 | 47 | 233.6 |  |  |
| 8 | 85.4 | 16 | 110.9 | 24 | 146.2 | 32 | 173.8 | 40 | 199.5 | 46 | 241.8 |  |  |
| DCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D023N | 16 | D074N | 31 | D166N | 46 | D261N | 61 | D356N | 76 | D462N | 91 | D627N |
| 2 | D025N | 17 | D114N | 32 | D172N | 47 | D263N | 62 | D364N | 77 | D464N | 92 | D631N |
| 3 | D026N | 18 | D115N | 33 | D174N | 48 | D265N | 63 | D365N | 78 | D465N | 93 | D632N |
| 4 | D031N | 19 | D116N | 34 | D205N | 49 | D266N | 64 | D371N | 79 | D466N | 94 | D645N |
| 5 | D032N | 20 | D122N | 35 | D212N | 50 | D271N | 65 | D411N | 80 | D503N | 95 | D654N |
| 6 | D036N | 21 | D125N | 36 | D223N | 51 | D274N | 66 | D412N | 81 | D506N | 96 | D662N |
| 7 | D043N | 22 | D131N | 37 | D225N | 52 | D306N | 67 | D413N | 82 | D516N | 97 | D664N |
| 8 | D047N | 23 | D132N | 36 | 0226N | 53 | D311N | 68 | D423N | 83 | D523N | 98 | D703N |
| 9 | D051N | 24 | D134N | 39 | D243N | 54 | D315N | 69 | D431N | 84 | D526N | 99 | D712N |
| 10 | D053N | 25 | D143N | 40 | D244N | 55 | D325N | 70 | D432N | 85 | D532N | 100 | D723N |
| 11 | D054N | 26 | D145N | 41 | D245N | 56 | D331N | 71 | D445N | 86 | D546N | 101 | D731N |
| 12 | D066N | 27 | D152N | 42 | D246N | 57 | D332N | 72 | D446N | 87 | D565N | 102 | D732N |
| 13 | D071N | 28 | D155N | 43 | D251N | 58 | D343N | 73 | D452N | 88 | D606N | 103 | D734N |
| 14 | D072N | 29 | D156N | 44 | D252N | 59 | D344N | 74 | D454N | 89 | D612N | 104 | D743N |
| 15 | D073N | 30 | D162N | 45 | D256N | 60 | D361N | 75 | D455N | 90 | D624N | 105 | D754N |

2 функции второй клавиши (PF2-KEY) - Menu 19

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора функции клавиши и  нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

- Клавиша имеет 2 функции: CALL (посылка DTMF сигнала), VFTX (опционально программируемая функция).

1 функция боковой клавиши (PF1-KEY) - Menu 20

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора функции клавиши и  нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Клавиша имеет следующие функции: SCAN, LAMP, SOS, TELEALARM, RADIO, DISABLE.

Функция по умолчанию – радиоприемник.

При необходимости использовать, настройте эти функции:

Если PF1 выбрана SCAN функция

Нажмите PF1 для включения режима сканирования (настройка режимов сканирования пункт Menu 14). Для выключения режима сканирования нажмите любую клавишу.

Если PF1 выбрана LAMP функция

Нажмите PF1 для ВКЛ/ВЫКЛ подсветки дисплея.

Если PF1 выбрана SOS функция

Нажмите PF1 – в динамик радиостанции и на передачу будет включен звук сирены.

Примечание: Время передачи сигнала SOS составляет 10 сек. Для отключения режима SOS –нажмите любую клавишу.

Если PF1 выбрана TELEALARM функция

Нажмите PF1 для включения режима. Динамик радиостанции будет воспроизводит сигнал тревоги с одновременной посылкой DTMF сигнала. Для выключения нажмите клавишу PTT.

Если PF1 выбрана RADIO функция

- Нажмите  PF1 для включения режима радиоприемника

Нажмите [* SCAN] для включения автоматического поиска радиостанций.

- Установить радио частоту:

Активируйте радиоприемник нажатием [RPT] в течение 2 сек: используя клавиши клавиатуры 0-9, введите частоту радио. Для выключения нажмите клавишу PF1.

Примечание: Во время работы радиоприемника функции рации остаются активными. При поступлении сигнала на приемную частоту радиостанции, радиоприемник автоматически отключается и включается через 5 сек после окончания приема или передачи сигнала.

Режим отображения канал/частота (CH-MDF) - Menu 21

Нажмите [MENU], затем нажмите  [UP]/[DOWN] для выбора необходимого режима работы и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Радиостанция может работать в режиме VFO (прямой ввод частоты) или MR (режим каналов), или VFO+MR (режим каналов с индикацией частоты)

Время работы подсветки (ABR) - Menu 22

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора необходимого режима работы и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

- Always ON:  подсветка всегда включена

- 1S-20S: установка времени (1-20 секунд) работы подсветки

- Always OFF: подсветка всегда выключена (Примечание: эта функция недоступна для версии с цветным дисплеем)

Величина репитерного сдвига (OFFSET) - Menu 23

Нажмите [MENU], затем нажмите  [UP]/[DOWN] для выбора необходимого значения репитерного сдвига и нажмите

[MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

ƒ  Радиостанция позволяет установить значение репитерного сдвига 0~599.995 МГц.

Направление репитерного сдвига (SFT-D) - Menu 24

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора необходимого направления репитерного сдвига и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Направления репитерного сдвига:

- Частота передачи больше частоты приема (+):

- Частота передачи меньше частоты приема (-);

- Репитерный сдвиг выключен (off).

Секундомер (SECOND) - Menu 25

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON (включение) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода из меню.

Примечание: Когда секундомер включен, нажмите клавишу [UP] для старта, затем нажмите клавишу [UP] для завершения; для сброса секундомера нажмите клавишу [DOWN].

Установка имени канала (CHNAME) - Menu 26

В режиме отображения имени канала коррекция его частоты невозможна.

Нажмите [MENU], после этого на дисплее появится курсор, нажмите [UP] или [DOWN] для выбора необходимого символа имени канала, затем нажмите [#AB] для ввода следующего символа.

Нажмите  [EXIT] для выхода.

Примечание: Имя канала может содержать до 8 символов. Если все 8 символов пустые, то имя канала отображается как NO-NAME!

Запись канала памяти (MEM-CH) - Menu 27

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора номера канала, нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Нажмите [MENU] для выбора режима сканирования субтонов.

Выберите необходимый режим сканирования субтонов CTCSS/DCS, затем нажмите [MENU] для подтверждения.

Если отсканированный субтон не нужно использовать, то для продолжения сканирования нажмите [*SCAN].

Удаление канала памяти (DEL-CH) - Menu 28

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора номера канала, нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Сканирование субтонов - Menu 29

Приветствие/Уровень заряда (PONMSG) - Menu 30

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора режима отображения при включении радиостанции, нажмите [MENU] для подтверждения.

Примечание: Первый канал не может быть удален.

Нажмите [EXIT] для выхода

- BITMAP (приветствие) / BATT-V (уровень заряда аккумуляторной батареи)

Тоновый замок (SP-MUTE) - Menu 31

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора режима нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Эта функция позволяет включать звук только на сигнал абонентов с необходимыми настройками тонового сигнала.

Режимы отключения звука:

- QT: звук включается при наличии QT сигнала.

- QT+DTMF: звук включается при наличии QT и DTMF сигнала.

- QT*DTMF: звук включается при наличии QT или DTMF сигнала.

Активация DTMF посылки (ANI-SW) - Menu 32

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON/OFF (вкл/выкл) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Установка кода DTMF посылки (ANI-EDIT) - Menu 33

Нажмите [MENU], введите нужный код посылки и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Примечание: Первый знак в коде посылки не может быть 0. Длина кода посылки 3-6 знаков.

Режимы включения DTMF посылки (DTMF-ST) - Menu 34

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора режима и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Режимы включения DTMF посылки:

- DT-ST: посылка тона только в эфир;

- ANI-ST: посылка ANI тона только в эфир;

- DT+ANI: посылка тона в эфир и динамик.

Активация автоматической блокировки (AUTOLOCK) - Menu 35

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON/OFF (вкл/выкл) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

При включенном режиме автоматической блокировки клавиатура блокируется после 15 секунд бездействия. Для разблокировки необходимо нажать и удерживать клавишу [#LOCK] 2 секунды.

ƒ  Ручная блокировка клавиатуры

Для блокировки клавиатуры необходимо нажать и удерживать клавишу [#LOCK] 2 секунды или более.

Затем нажмите и удерживайте клавишу [#LOCK] 2 секунды или более для разблокировки клавиатуры.

Настройка приоритетного канала (PRICH-SW) - Menu 36;

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON/OFF (вкл/выкл) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Пример: сканируется 6 каналов CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6. CH6 приоритетный.

Алгоритм сканирования:

→ CH1 → CH6 → CH2 → CH6 → CH3 → CH6 → CH4 → CH6 → CH5 → CH6

Выбрать номер приоритетного канала можно используя оригинальное ПО.

Активация режима ретранслятора (RPT) - Menu 37

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON/OFF (вкл/выкл) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Режимы работы ретранслятора (RPT-SET) - Menu 38

Настройка направления передачи сигнала в режиме кросс-бэнд ретранслятора: X-DIRPT и X-TWRPT.

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора режима работы ретранслятора и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Примечание: Нажатие и удержание клавиши [RPT] 2 секунды и более включает или отключает режим ретранслятора.

Активация звука в режиме ретранслятора (RPT-SPK) - Menu 39

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON/OFF (вкл/выкл) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Активация клавиши передачи в режиме ретранслятора (RPT-PTT) - Menu 40

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON/OFF (вкл/выкл) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Режим сканирования каналов памяти (SCAN-ADD) - Menu 41

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON/OFF (вкл/выкл) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Выбор тона ретранслятора (ALERT) – Menu 42

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора необходимого параметра и нажмите   [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Примечание: В системе кросс-бэнд ретранслятора могут поддерживаться следующие тоны -  1750Гц, 2100Гц, 1000Гц, 1450Гц.

Установка времени задержки DTMF посылки (PTT-DLY) - Menu 43

Нажмите [MENU, затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора времени задержки DTMF посылки и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

 Время задержки ANI сигнала может быть установлено в пределах 100~300 миллисекунд.

Примечание:

Эта функция недоступна в режиме кросс-бэнд ретранслятора и режиме VFO (режим прямого ввода частоты).

Установка режима передачи DTMF посылки (PTT-ID) – Menu 44

Нажмите [MENU], нажмите [UP]/[DOWN] для выбора необходимого режима и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

 3 режима передачи DТMF посылки: BOT (DТMF посылка в начале передачи), EOT (DТMF посылка по окончанию передачи), BOTH (DТMF посылка в начале и по окончанию передачи)

Установка длительности звонка (RING) - Menu 45

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора необходимой длительности звона и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Сканирование каналов группы A (SCG-A) - Menu 46

- Режим сканирования заданной группы. Данный режим позволяет сканировать от 1 до 10 каналов заданной группы либо все каналы (режим ALL).

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора режима сканирования и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Сканирование каналов группы B (SCG-B) - Menu 47

- Режим сканирования заданной группы. Данный режим позволяет сканировать от 1 до 10 каналов заданной группы либо все каналы (режим ALL).

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора режима сканирования и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Активация тонального сигнала ретранслятора (RPT--TONE) - Menu 48

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора ON/OFF (вкл/выкл) и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Тип распознавания субтона (SC-QT) - Menu 49

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора режима распознавания субтона и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Радиостанция имеет 3 режима распознавания субтона:

- Режим энкодера и декодера (ALL)

- Режим энкодера;

- Режим декодера.

Режим субтонального отключения звука - Menu 50

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора режима субтонального отключения звука и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Примечание:

TX: Режим субтонального отключения звука при передаче.

RX: Режим субтонального отключения звука при приеме.

TX/RX: Режим субтонального отключения звука при передаче и приеме.

Установка значения кода вызова (CALLCODE) – Menu 51

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора номера кода и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

 Радиостанция имеет 20 номеров кода вызова. Для программирования значения кода вызова необходимо использовать оригинальное ПО.

Установка кода скремблера - Menu 52

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для установки номера кода скремблера выберете значение от 1 до 8, для отключения режима выберете OFF и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода.

Примечание:

Функция скремблера для этой модели является опциональной. Уточняйте у продавца при заказе.

Сброс настроек (RESET) - Menu 53

Радиостанция имеет 2 режима сброса настроек – VFO (сброс всех настроек до заводских параметров, кроме запрограммированных каналов) и ALL (сброс всех настроек до заводских параметров).

Нажмите [MENU], затем нажмите [UP]/[DOWN] для выбора параметра сброса настроек и нажмите [MENU] для подтверждения.

Нажмите [EXIT] для выхода

www.terek-radio.ru